- TLC2652的“nulling phase”（即校零周期）是其斩波稳零技术中的关键部分，这一工作原理确保了放大器具有极低的输入失调电压及其漂移，从而适用于微信号放大等高精度应用。以下是TLC2652的nulling phase工作原理的详细解释：

一、工作原理概述

TLC2652芯片上的控制逻辑产生两个主要的时钟周期：校零周期（nulling phase）和放大周期。在这两个周期内，放大器通过特定的机制来校正和稳定其性能。

二、校零周期（Nulling Phase）

- 开关状态：在校零周期内，开关A闭合，使校零放大器的两个输入端短路。

- 失调电压校正：通过校零放大器自身的反馈机制，其失调电压被减到最小。同时，外接记忆电容CXA中储存了这一失调电压，这样校零放大器在放大周期内仍保持校零状态。

三、放大周期

- 开关状态：在放大周期内，开关B闭合，把校零放大器的输出与主放大器的同相输入端连接起来。

- 主放大器校零：这样，主放大器也被校零。同时，外接记忆电容CXB中储存了校零电压，确保主放大器在下一个校零周期内仍保持校零状态。

四、连续校零机制

在TLC2652中，内部时钟使放大器以450Hz的频率进行校零。在这种连续校零的机制下，失调电压及其漂移、共模电压、低频噪声、电源电压变化等对运算放大器的影响被降低到了最小。

五、技术性能与应用

由于采用了上述校零技术，TLC2652具有极低的输入失调电压（0.5μV典型值，1μV最大值）和极低的失调电压漂移（0.003μV/℃典型值）。这使得TLC2652非常适合用于微信号的放大，如应变仪、热电偶和其他传感器放大器等低电平信号处理应用。

六、总结

TLC2652的nulling phase工作原理是通过在校零周期内对校零放大器进行失调电压校正，并在放大周期内将校正结果传递给主放大器，从而实现连续校零和稳定性能。这一机制确保了TLC2652具有极低的输入失调电压及其漂移，适用于高精度放大应用。

对于100KHZ方波信号如何选择合适的运放？

理论依据：

一个理想的方波可以由无穷多的奇次正弦谐波叠加而成：
f(t)=4π(sin(ωt)+13sin(3ωt)+15sin(5ωt)+17sin(7ωt)+...)

基波频率 = 方波频率 = 100kHz

第n次谐波频率 = n × 100kHz

谐波幅度以 1/n 衰减。

要较好地重现方波，至少需要保留到第5次或第7次谐波，否则波形会变圆，失去“方”的特征。

运放驱动能力0-20mA

运放增益带宽GBW

GBW>=(5-7)f

f−3dB

f−3dB​≥k×fsquare​
其中 kk 是谐波因子，建议取 5 到 10。

压摆率SR

SR≥2πf×Vp=πf×Vpp​f是输入信号频率，Vpp是峰峰值，实际选择必须有充足余量，建议 SR ≥ (2 ~ 3) × 计算值。